既成底版コンクリート（PC板）を使用される方へ

既成底板コンクリート（ＰＣ板）を使用する場合は、ＰＣ板は現場打ち基礎と同等以上の強度を有するものとし、通常申請に加え以下の書類を添付すること。

・保証書

・構造計算書

・以下指定の写真

既成底板コンクリート（PC板）使用工事の写真の撮り方について

浄化槽設置工事において、既成底板コンクリート（PC板）を使用した工事を行う場合、浄化槽設置工事の工事工程の写真の撮り方は、通常の浄化槽工事の工事写真に加えて、下記①～④の各工程において工事写真を提出すること。

①基礎砕石転圧状況の写真

口　工事用黒板が写っていること

口　転圧機を使用している状況が確認できること

口　概観を撮影すること

②基礎砕石転圧完了の写真

口　工事用黒板が写っていること

口　仕上げ厚が確認できること

口　概観を撮影すること

③PC板の確認写真

口　工事用黒板が写っていること

口　PC板を吊り込む以前に、地上に置いた状態でメーカー名・PC板の寸法　が確認できること

④PC板設置時の写真

口　工事用黒板が写っていること

口　PC板を所定の位置に吊り込みが完了した状態で撮影すること

口　水平器等でPC板の水平設置が確認できること

※砕石だけで水平が取りづらい場合は、砕石上面に空練りモルタルを敷い

て微調整してよい